РУ „Ангел Кънчев“

Факултет: Електротехника, електроника и автоматика

Катедра: Компютърни системи и технологии

Реферат

по

Системно програмиране

Име: Алекс Георгиев Иванов

Група: 25р

Курс: 3

Факултетен номер: 233107

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСОРИТЕ

INTEL CORE i5-11500HE И AMD A4-4400M

Въведение

Настоящият реферат има за цел да представи сравнителен анализ между два процесора от различни поколения и пазарни сегменти – Intel Core i5-11500HE и AMD A4-4400M. Intel Core i5-11500HE е модерен мобилен процесор от 2021 г., базиран на архитектурата Tiger Lake-H, предназначен за бизнес и индустриални системи. AMD A4-4400M е бюджетен двуядрен процесор за лаптопи, излязъл около 2012 г. и базиран на архитектурата Trinity.

Чрез сравнение на архитектурата, технологичния процес, броя ядра и нишки, работните честоти, графичните възможности, енергийната ефективност и актуалната им приложимост през 2025 г. ще се проследи развитието на мобилните процесори за период от почти десет години. Анализът показва защо по-новите архитектури и по-фините технологични процеси водят до съществен ръст в производителността и ефективността.

Основни понятия и термини

• Технологичен процес (nm) – определя размера на транзисторите в процесора. По-малкият размер (по-ниски нанометри) позволява по-висока плътност на транзисторите, по-ниска консумация на енергия и по-малко отделяна топлина.

• Архитектура на процесора – вътрешната организация на изчислителните блокове, кеш паметта, контролерите и шините. Съвременните архитектури оптимизират изпълнението на инструкции, паралелизма и работата с паметта.

• Ядра и нишки (Threads) – физическите ядра са реалните изчислителни единици, а нишките представляват логически потоци на изпълнение. Технологии като Hyper-Threading/SMT позволяват на едно ядро да обработва по две нишки.

• TDP (Thermal Design Power) – топлинна мощност, която охлаждането трябва да може да разсейва при типично натоварване. Не е задължително максималната консумация, но служи като ориентир за охлаждане и енергопотребление.

• Turbo честота – максималната динамична честота, до която процесорът може да се „овърклокне“ автоматично при натоварване и в рамките на температурните и енергийни ограничения.

• Интегрирана графика (iGPU) – графично ядро, вградено в процесора. То се използва за работа с операционната система, мултимедия и по-леки игри, когато няма дискретна видеокарта.

• Кеш памет (L1, L2, L3) – много бърза памет, разположена в самия процесор. Тя намалява времето за достъп до често използвани данни и инструкции и има ключова роля за реалната производителност.

Архитектура и технологичен процес

Intel Core i5-11500HE е базиран на архитектурата Tiger Lake-H и се произвежда по 10 nm SuperFin технологичен процес. Този процес позволява висока енергийна ефективност, по-високи работни честоти и поддръжка на съвременни инструкции и модерни интерфейси (PCIe 4.0, Thunderbolt и др.).

От своя страна AMD A4-4400M използва Trinity архитектура и е произведен по значително по-стар 32 nm технологичен процес. Това води до по-големи транзистори, по-висока консумация на енергия и по-ниска плътност на транзисторите спрямо съвременните 10 nm решения.

В резюме:

• Intel Core i5-11500HE – Tiger Lake-H, 10 nm SuperFin, модерен дизайн (2021 г.).

• AMD A4-4400M – Trinity, 32 nm, по-стар дизайн (около 2012 г.).

Разликата в технологичния процес е ключова предпоставка за по-доброто съотношение производителност/консумация на енергия при Intel процесора.

Сравнение по ядра, нишки, кеш и честоти

Intel Core i5-11500HE разполага с 6 физически ядра и 12 нишки благодарение на поддръжката на Hyper-Threading. Базовата работна честота е около 2.7 GHz, като при натоварване процесорът може да достигне до около 4.6 GHz в Turbo режим, в зависимост от охлаждането и конфигурацията.

AMD A4-4400M има 2 физически ядра и 2 нишки, без многопоточност. Базовата честота е около 3.2 GHz, а максималният Turbo режим достига приблизително 3.6 GHz. Въпреки че на пръв поглед базовата честота е висока, остарялата архитектура и липсата на повече ядра и нишки водят до значително по-ниска реална производителност.

Intel Core i5-11500HE разполага и с повече и по-оптимизирана кеш памет (L3 кеш), което допълнително подобрява работата при многозадачност, компилация на код, виртуализация и други натоварващи приложения. AMD A4-4400M има по-малък и по-бавен кеш, което се отразява негативно на производителността.

Обобщено:

• Intel Core i5-11500HE – 6 ядра / 12 нишки, високи Turbo честоти, по-голям и модерен кеш.

• AMD A4-4400M – 2 ядра / 2 нишки, по-ограничен Turbo, по-малък кеш.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПО СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

ПРЕКЪСВАНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Прекъсване (Interrupt) – събитие, което прекъсва изпълнението на текущата програма и предава управлението на специална процедура за обслужване (ISR), генерирано от хардуер или по софтуерен път (INT n).

Изключение (Exception) – вътрешно събитие в процесора при грешка (деление на нула, нарушение на защита и др.), което предизвиква извикване на обслужваща рутина за грешки.

Немаскируемо прекъсване (NMI) – прекъсване с много висок приоритет, което не може да бъде забранено от софтуера; използва се при критични ситуации (напр. сериозни хардуерни грешки).

Маскируемо прекъсване (IRQ) – прекъсване, което може да бъде разрешавано или забранявано програмно; генерира се от периферни устройства чрез контролера за прекъсвания.

PIC (Programmable Interrupt Controller, 8259A) – контролер за прекъсвания, който събира IRQ заявки от устройствата и ги превръща във вектори към процесора.

APIC / LAPIC / I/O APIC – система за прекъсвания в многопроцесорни системи: LAPIC е локален контролер към всеки процесор, а I/O APIC разпределя външните прекъсвания към отделните процесори.

PIR / PIRQ линии – логически линии, по които много PCI устройства споделят ограничен брой IRQ входове; след прекъсването процесорът проверява кое устройство е източникът.

Таблица на векторите на прекъсване (Real mode) – първите 1 KB от паметта (0000h–03FFh), съдържащи 256 адреса (сегмент:отместване) към обслужващите процедури на прекъсванията.

IDT (Interrupt Descriptor Table) – таблица на дескриптори на прекъсвания в защитен режим; всеки запис описва как да се премине към конкретен обработчик (interrupt/trap/task gate).

РЕЖИМИ НА РАБОТА НА x86

Реален режим (Real Mode) – 16-битов режим, съвместим с 8086, с адресно пространство до 1 MB, без хардуерна защита и странициране, адресиране чрез segment*16+offset.

Защитен режим (Protected Mode) – 32-битов режим с до 4 GB линейно адресно пространство, поддръжка на сегментация, странициране, защита на паметта и многозадачност.

Режим V86 (Virtual 8086 Mode) – подрежим на защитения режим, в който се изпълняват стари 16-битови програми (8086) в защитена среда с виртуално 1 MB адресно пространство.

SMM (System Management Mode) – специален режим на системно управление, в който процесорът изпълнява „скрит“ код (в SMRAM), използван за енергоспестяване и специални системни функции.

Legacy режим – 32-битова среда (класически защитен режим) без 64-битови разширения; използва се от 32-битови ОС и приложения.

Long Mode – 64-битов режим (x86-64), който включва 64-битов подрежим и Compatibility Mode; позволява работа на 64-битови и 32-битови програми едновременно.

Compatibility Mode – подрежим в Long Mode, в който 32-битови приложения работят под 64-битова ОС без да използват 64-битовите разширени регистри.

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРАНИЦИРАНЕ

Сегмент – логическа област от паметта (код, данни, стек), описана чрез дескриптор; физическият адрес в защитен режим е базов адрес на сегмента + отместване.

Селектор – 16-битова стойност, записана в сегментен регистър, която посочва индекс в GDT или LDT и определя кой дескриптор (сегмент) се използва.

Дескриптор – 8-байтов запис в GDT/LDT, описващ базов адрес, лимит, тип и права за достъп до даден сегмент.

GDT (Global Descriptor Table) – глобална дескрипторна таблица, обща за системата, съдържаща дескриптори на основни сегменти и системни структури.

LDT (Local Descriptor Table) – локална дескрипторна таблица за конкретен процес/задача, която съдържа сегментите, използвани от него.

IDT (описателно) – специална дескрипторна таблица, съдържаща входове за 256 прекъсвания и изключения; всеки вход определя адреса и правата на обработчика.

Странициране (Paging) – механизъм, който разделя линейното адресно пространство на страници (обикновено 4 KB) и ги отразява към физически рамки, позволявайки виртуална памет и защита.

ДИСКОВЕ, МBR, FAT, GPT

Логическо форматиране – създаване на файловата структура върху дяла: Volume Boot Sector, FAT (или друга таблица на разпределение), главен каталог и област за данни.

MBR (Master Boot Record) – първият сектор на диска, съдържащ начален зареждащ код и таблица на дяловете (до 4 първични дяла).

Master Partition Table – част от MBR, състояща се от 4 записа по 16 байта, всеки описващ един дял (статус, тип, начало и размер).

Първичен дял (Primary partition) – „истински“ физически дял, от който може директно да се зареди операционна система (bootable partition).

Разширен дял (Extended partition) – специален дял, който съдържа логически дялове, използва се за преодоляване на ограничението от максимум 4 primary дяла в MBR.

Логически дял (Logical drive) – дял, разположен вътре в разширения дял; получава буква на устройство и се използва за съхранение на данни и приложения.

VBS (Volume Boot Sector) – първият сектор на всеки дял, съдържащ начален зареждащ код за този дял и BIOS Parameter Block (BPB) с параметрите му.

BPB (BIOS Parameter Block) – структура във VBS, описваща параметрите на дяла и файловата система (размер на сектор, клъстер, брой FAT и др.).

Клъстер – минимална единица за разпределение на дисково пространство върху дяла; състои се от определен брой последователни сектори.

FAT (File Allocation Table) – таблица, която описва кои клъстери са заети, свободни, повредени и как са свързани клъстерите, принадлежащи на един файл.

FAT12 / FAT16 / FAT32 / exFAT – варианти на FAT, различаващи се по големината на номера на клъстера (12, 16, 32 бита) и максималния размер/брой клъстери.

GPT (GUID Partition Table) – модерен формат на таблица на дялове, използващ GUID за идентифициране, позволява голям брой дялове и работи с LBA вместо класическите CHS адреси.

Protective MBR – MBR сектор на GPT дискове, който описва един „защитен“ дял с тип 0xEE, за да предпази GPT от стари инструменти, които познават само MBR.

Primary GPT Header – главен GPT хедър, съдържащ GUID на диска, диапазона от използваеми блокове, броя и размера на записите за дяловете и контролни суми (CRC).

BIOS, POST, CMOS, UEFI

Входно-изходен порт (I/O port) – адресируем регистър (порт), чрез който процесорът обменя данни и команди с хардуерни устройства чрез инструкции IN/OUT.

BIOS (Basic Input/Output System) – фърмуер в ROM/Flash, който инициализира хардуера при стартиране, изпълнява POST, зарежда операционната система и предоставя базови услуги и драйвери.

Shadow BIOS (Shadow Memory) – техника, при която BIOS кодът се копира от ROM в RAM, за да се изпълнява по-бързо.

POST (Power-On Self-Test) – серия от тестове, които се изпълняват при включване на компютъра за проверка на основните компоненти (CPU, RAM, видео, клавиатура и др.).

BIOS Setup – конфигурационна програма за задаване на хардуерни настройки (час, дата, boot ред, параметри на дискове, захранване, пароли и др.), достъпна при стартиране на системата.

CMOS RAM – малка енергонезависима памет, захранвана от батерия, в която се съхраняват настройките от BIOS Setup и някои хардуерни параметри.

RTC (Real-Time Clock) – часовник за реално време, който поддържа дата и час дори при изключен компютър, използвайки отделна батерия.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) – съвременен наследник на BIOS с по-богат интерфейс, поддръжка на GPT, 32/64-битова среда, драйвери и по-сигурно и бързо зареждане на ОС.

Интегрирана графика

Intel Core i5-11500HE използва интегрирана графика Intel Xe Graphics. Тя поддържа съвременни графични API като DirectX 12, OpenGL и Vulkan, както и хардуерно ускорение за модерни видео кодеци (HEVC, VP9, AV1 в някои реализации). Това позволява гладко възпроизвеждане на високо-резолюционно видео съдържание и игра на по-леки игри при по-ниски или средни настройки.

AMD A4-4400M разчита на интегрирана графика Radeon HD 7520G. Към момента на излизането си тя е била подходяща за базова мултимедия и леки игри, но към 2025 г. вече е силно ограничена – драйверната поддръжка е остаряла, много нови игри и приложения не са оптимизирани за нея и липсва ефективна работа с по-нови видео кодеци.

Следователно, по отношение на графичните възможности:

• Intel Core i5-11500HE – модерна Intel Xe графика, стабилни драйвери, поддръжка на нови стандарти.

• AMD A4-4400M – остаряла Radeon HD 7520G, ограничени възможности в актуалните приложения.

Производителност в реални задачи (2025 г.)

През 2025 г. Intel Core i5-11500HE осигурява напълно достатъчна производителност за:

• ежедневна работа (браузване, офис приложения, видеоконференции);

• разработка на софтуер и програмиране;

• мултимедия и обработка на изображения;

• виртуализация на по-леки среди;

• леки игри или по-стари заглавия при по-ниски настройки.

Благодарение на 6-те ядра и 12-те нишки, както и на по-високите Turbo честоти, процесорът се справя добре с многозадачност, работа с няколко приложения едновременно и съвременни операционни системи.

AMD A4-4400M през 2025 г. е силно ограничен:

• при браузване с много отворени табове системата се усеща бавна;

• офис приложенията работят, но при по-големи документи и таблици има забавяне;

• модерни приложения за обработка на видео, снимки или програмиране работят трудно;

• новите версии на операционни системи често изискват повече ресурси, отколкото този процесор може да осигури комфортно.

В резултат AMD A4-4400M е подходящ предимно за базови задачи – писане на текст, електронна поща и по-стар софтуер.

Енергийна ефективност

Intel Core i5-11500HE има TDP в диапазона приблизително 35–45 W (в зависимост от конфигурацията на производителите на лаптопи), но въпреки това предлага многократно по-висока производителност спрямо AMD A4-4400M със сходен или дори по-нисък TDP.

Благодарение на 10 nm SuperFin технологичния процес, Intel процесорът постига по-добро съотношение производителност на ват, което:

• намалява загряването;

• увеличава живота на батерията;

• позволява по-тиха работа на системата.

AMD A4-4400M има TDP около 35 W, но при значително по-ниска производителност. Това означава, че на практика той е по-неефективен – харчи подобно количество енергия, но дава много по-малко изчислителна мощ.

Цена и пазарно позициониране

При излизането си Intel Core i5-11500HE е насочен към бизнес лаптопи, индустриални системи и по-висок клас мобилни устройства, където се изисква комбинация от добра производителност и надеждност.

AMD A4-4400M е позициониран като бюджетен процесор за евтини лаптопи и начално ниво устройства. Той е бил подходящ за потребители с ограничен бюджет и базови нужди.

Към 2025 г.:

• Intel Core i5-11500HE продължава да има реална стойност на пазара – използва се в корпоративни среди, образователни институции и за домашни лаптопи с добро съотношение цена/производителност.

• AMD A4-4400M практически е остарял и се среща основно в стари устройства, използвани за леки задачи.

Заключение

Сравнителният анализ на процесорите Intel Core i5-11500HE и AMD A4-4400M ясно показва значителния технологичен напредък в областта на мобилните процесори за период от близо десет години. Intel Core i5-11500HE превъзхожда AMD A4-4400M във всички основни аспекти – архитектура, производителност, брой ядра и нишки, интегрирана графика, енергийна ефективност и актуалност към 2025 г.

Докато AMD A4-4400M вече е подходящ единствено за най-базови задачи и остарели приложения, Intel Core i5-11500HE остава надеждно и модерно решение за широк кръг от потребители. Това сравнение подчертава ролята на новите архитектури и на по-фините технологични процеси като ключови фактори за развитието на съвременните компютърни системи.

Източници

TechPowerUp CPU Database: https://www.techpowerup.com/cpu-specs

Intel ARK: https://ark.intel.com

Notebookcheck: https://www.notebookcheck.net

CPU-Monkey: https://cpu-monkey.com

CPU-World: https://www.cpu-world.com